ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) ПРЕДЛАГАЕТСЯ выполнить следующие мероприятия:

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.

- провести ремонт отопительной печи:

а) трещины топки печи отштукатурить и побелить;

б) отремонтировать или заменить дверку отопительной печи.

2. у каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный  лист размером не менее 50*70 см.

3. Горизонтальные, вертикальные разделки отопительных печей выполнить не менее 38 см.

4. Противопожарную разделку между деревянной обрешёткой покрытия и дымовой трубой выполнить не менее 10-15 см.

5. На чердаках все дымовые трубы и стены в местах прохождения дымовых каналов, отштукатурить и побелить известью.

6. Дымовую трубу печи очистить от сажи (канал дымовой трубы)

7. Не применять для разжигания печи керосин , бензин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и Г.Ж .

8.  Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

9. Золу и шлак , выгребаемые из топок, пролить водой и удалить в специальное для них безопасное место.

10. Вытяжные трубы отопительных печей выполнять из кирпича (использовать для этих целей асбестоцементных, керамических и металлических запрещено).

Электропроводка и электроприборы

11. Покидая помещение квартиры, дома необходимо обесточить бытовые электроприборы, кроме электроприборов, предусматриваемых работу под напряжением инструкцией эксплуатации заводом изготовителем.

12. Запрещается пользоваться повреждёнными розетками, выключателями.

13. Не применять нестандартные (самодельные) Электронагревательные приборы для обогрева помещений.

14. Не использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

15. Не обёртывать электрические лампочки и светильники бумагой, тканью или другими горючими материалы.

16. Ввод электропроводов в здании выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ  ( требования разъяснены представителем пожарной охраны)

17. электроплитки , утюги , электрочайники и другие нагревательные приборы устанавливать на несгораемые подставки.

ТЕРРИТОРИЯ

18. Убрать сгораемые материалы, хранящиеся в противопожарных разрывах между строениями.

19. Очистить территорию от сгораемого мусора, который вывести в специально отведённое место (свалки)

20. Разжигание костров и сжигание мусора на территории населённых пунктов запрещено.

21. На летний период установить ёмкость с запасом воды не менее 200 литров.

22. Стог сена располагать не менее 15 метров от линии электропередач , не менее 20 м. до дороги и не менее 50м до зданий и сооружений.

ГАРАЖИ.

23. В гараже хранение бензина допускается не более 20 литров.